| 编码器 | 码率 | 文件大小 | PSNR-Y |
| --- | --- | --- | --- |
| H.264 (libx264) | 500 kbps | 0.641 MB | 27.980430 dB |
| H.264 (libx264) | 1000 kbps | 1.24 MB | 30.651012 dB |
| MPEG-4 | 500 kbps | 5.20 MB | 28.570537 dB |
| MPEG-4 | 1000 kbps | 5.21 MB | 28.570537 dB |

实验结论

在相同码率下，H.264（libx264）明显优于 MPEG-4，具有更高的 PSNR 和更好的视觉表现：

1. 更强的帧内预测（Intra Prediction）

H.264 支持多方向、多块尺寸的预测（4×4、16×16），相比 MPEG-4 的 1–2 个方向预测，残差更小。

效果：降低编码误差，同等码率下细节保存更好。

2. 更高效的运动估计与补偿（Inter Prediction）

H.264 支持 1/4 像素精度、多块尺寸划分和多参考帧。

效果：运动区域预测更准确，边缘更平滑，低码率下马赛克减少。

3 内置去块滤波器（Deblocking Filter）

H.264 使用自适应滤波器减少块状伪影。

MPEG-4 去块能力弱，容易出现块效应和锯齿。

效果：视觉更平滑，PSNR 更高。

4. 更优秀的变换与量化

H.264 使用整数变换（4×4 DCT）和优化量化矩阵，低频纹理保留更好，高频噪声抑制更强。

MPEG-4 8×8 DCT，对低码率高频信息处理不够。

5. 高效熵编码

H.264 支持 CAVLC/CABAC 熵编码，比 MPEG-4 VLC 更接近信息论极限。

效果：相同码率下能存储更多图像信息。